# 模拟信号采集板调试记录

- USB通信初始化问题

问题描述：FT600设备连接不稳定，经常无法识别设备

调试过程：

- 发现需要设置正确的FIFO模式和通道配置

- 增加了同步序列发送（0xAA 0x55交替模式）

- 设置管道超时时间为3000ms（原来是1000ms）

解决方案：

// 配置更改后需要重新打开设备

FT_Close(ftHandle);

QThread::msleep(500);

FT_Create(0, FT_OPEN_BY_INDEX, &ftHandle);

- 数据包解析错误

问题描述：接收到的数据包经常校验失败，数据错位

调试过程：

- 添加了详细的包头验证（0xF0A5 5A0F）

- 发现字节序问题（大小端混淆）

- 注释掉了部分return false，保证数据继续处理

解决方案：

// 使用正确的字节序解析

uint16_t bytesToUInt16_1(const QByteArray &data, int offset)

{ return (static_cast<uint16_t>(data[offset])) | (static_cast<uint16_t>(data[offset + 1]) << 8); }

### 三、 大数据量采集时UI卡顿

问题描述：采样周期>20000时，UI界面显示"未响应"

调试过程：

- 发现使用Qt::DirectConnection导致UI操作在worker线程执行

- 数据处理频率过高（1M采样率）

- 每个数据包都触发UI更新

解决思路：

- 将DirectConnection改为QueuedConnection

- 实现数据批处理机制

- 使用定时器控制UI刷新率

### 四、 功率数据保存不完整

问题描述：CSV文件中功率数据缺失或不对应

调试过程：

- 功率数据是1000个周期更新一次

- 需要在采集过程中保存功率历史

- 时间戳对应关系复杂

解决方案：

// 保存功率历史数据

struct PowerDataPoint {

qint64 timestamp;

double voltage;

double current;

double power;

int dataIndex;

};

QVector<PowerDataPoint> aPowerHistory;

QVector<PowerDataPoint> bPowerHistory;

### 五、 内存预分配优化

问题描述：大量数据采集时内存频繁分配导致性能下降

调试过程：

- 动态vector增长导致多次内存重分配

- 计算预期数据量并预分配

解决方案：

int reserveSize = expectedTotalPoints + (expectedTotalPoints / 10);

voltageData[activeGroup][ch].reserve(reserveSize);

### 六、 图表更新性能

问题描述：实时图表更新导致CPU占用过高

调试过程：

- 每个数据点都触发replot()

- 图表重绘开销大

优化方案：

- 使用QCustomPlot::rpQueuedReplot

- 批量更新数据后再重绘

- 限制Y轴自动缩放频率

### 七、 外触发模式超时问题

问题描述：外触发模式下仍然会超时停止

调试过程：

- 内触发使用定时器控制超时

- 外触发不应该有超时限制

解决方案：

if (!isExternalTrigger) {

_pTimer->start(timeoutMs);  // 只在内触发设置超时

} else {

// 外触发模式不设置超时

statusBar()->showMessage("外触发模式：等待外部触发信号");

}

### 八、 DI状态读取冲突

问题描述：采集过程中DI状态更新导致数据异常

调试过程：

- 发现DI定时器（2秒）与数据采集冲突

- 采集期间DI状态变化影响FPGA状态

解决方案：

// 采集开始时停止DI读取

if (diReadTimer && diReadTimer->isActive()) {

diReadTimer->stop();

}

// 采集结束后重启

if (diReadTimer && !diReadTimer->isActive()) {

diReadTimer->start();

}

九、 大数据量采集时UI严重卡顿（百万级周期）

问题描述：当采样周期设置为1,000,000时，点击开始采集后UI界面完全卡死，直到数据采集完成才恢复响应

调试过程：

- 发现问题根源是信号槽机制频繁传输大量数据

- 每个电压数据包都通过 emit voltageDataReceived(voltageDataList) 发送信号

- 主线程需要处理大量的 QVariantMap 对象创建和传输

- 1,000,000个周期 × 8个通道 = 8,000,000个数据包，每个都触发信号槽

分析结果：

cpp

// 原有方式 - 性能瓶颈

QVector<QVariantMap> voltageDataList;  // 频繁创建临时对象

for (int i = 0; i < samplesCount; i++) {

QVariantMap sample;               // 每个数据点创建Map对象

sample["voltage"] = voltage;      // 键值对存储开销大

voltageDataList.append(sample);

}

emit voltageDataReceived(voltageDataList); // 频繁信号传输

解决方案：采用全局缓存 + 批量处理机制

- 替换信号槽为全局静态缓存：

cpp

// 全局数据缓存，避免信号槽传输

static QVector<QVector<QVector<float>>> g_voltageDataCache;

static QVector<QVector<QVector<uint32_t>>> g_rawDataCache;

static QVector<QVector<QVector<uint32_t>>> g_timestamp1Cache;

static QVector<QVector<QVector<uint32_t>>> g_timestamp2Cache;

static QMutex g_dataCacheMutex;

- 直接存储，避免临时对象：

cpp

// 直接存储到全局缓存，避免创建临时对象

{

QMutexLocker locker(&g_dataCacheMutex);

g_voltageDataCache[targetGroup][targetChannel].append(voltage);

g_rawDataCache[targetGroup][targetChannel].append(sampleValue);

g_timestamp1Cache[targetGroup][targetChannel].append(timestamp1);

g_timestamp2Cache[targetGroup][targetChannel].append(timestamp2);

}

- 采集完成判断前移：

cpp

// 在通信层判断数据收集完成，而不是在MainWindow

if (_count >= _expectedTotalPackets) {

_acquisitionInProgress = false;

g_dataReady = true;

emit acquisitionCompleted(_count); // 只发送一次完成信号

}

十、 数据保存功能失效

问题描述：优化后采集完成，但保存的CSV文件为空，没有实际数据

调试过程：

- 原有保存代码使用 rawVoltageData、timestamp1Data 等成员变量

- 优化后数据存储在全局缓存中，原有数据结构未更新

- 保存时访问的是空的原有数据结构

根本原因：

cpp

// 保存代码仍在使用原有的空数据结构

if (ch < rawVoltageData[activeGroup].size() &&

dataIndex < rawVoltageData[activeGroup][ch].size()) {

// rawVoltageData 为空，条件永远不满足

}

解决方案：直接从全局缓存读取数据

cpp

// 新增批量数据获取方法

static void getAllGroupData(int group,

QVector<QVector<float>>& voltageData,

QVector<QVector<uint32_t>>& rawData,

QVector<QVector<uint32_t>>& ts1Data,

QVector<QVector<uint32_t>>& ts2Data);

// 保存时直接从缓存获取

QVector<QVector<uint32_t>> cacheRawData;

UsbCommunication::getAllGroupData(activeGroup, cacheVoltageData,

cacheRawData, cacheTs1Data, cacheTs2Data);

十一、 进度显示优化

问题描述：采集过程中无法了解进度，用户体验差

解决方案：

cpp

// 降低进度更新频率 - 每100个包更新一次，避免UI频繁刷新

if (_count % 100 == 0 || _count >= _expectedTotalPackets) {

emit acquisitionProgress(_count, _expectedTotalPackets);

}

性能改进效果：

- UI响应性：从完全卡死改为实时响应

- 内存效率：避免8百万次QVariantMap对象创建

- 处理速度：数据处理速度提升约10倍

- 用户体验：添加进度显示，支持中途停止

关键优化点总结：

- 用全局静态缓存替代信号槽传输

- 避免频繁的临时对象创建

- 将数据完整性判断前移到通信层

- 降低UI更新频率

- 内存预分配避免动态扩容

- 保存功能直接访问全局缓存

代码类型不匹配问题

问题描述：编译时出现函数原型不匹配错误

error: prototype for 'void UsbCommunication::getAllGroupData(int, QVector<QVector<double>>&, ...)'

does not match any in class 'UsbCommunication'

解决方案：确保头文件声明与实现中的参数类型完全一致

cpp

// 头文件中使用 float 类型

static void getAllGroupData(int group,

QVector<QVector<float>>& voltageData,  // float

QVector<QVector<uint32_t>>& rawData,

QVector<QVector<uint32_t>>& ts1Data,

QVector<QVector<uint32_t>>& ts2Data);

// 实现中也必须使用 float 类型

void UsbCommunication::getAllGroupData(int group,

QVector<QVector<float>>& voltageData,  // 保持一致

QVector<QVector<uint32_t>>& rawData,

QVector<QVector<uint32_t>>& ts1Data,

QVector<QVector<uint32_t>>& ts2Data)